Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дворовых территорий жилых зданий муниципального образования город Норильск в 2025 году

- Общие положения.

  - Работы по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2025 год

  - Программа предусматривает средства на ремонт дворовых территорий при выполнении полного комплекса работ (срезка, исправление профиля, устройство асфальтового покрытия), расположенного по адресу:

- пл. Металлургов,  д. 19 – 825 кв. м.

  - Производство работ осуществляется на территории эксплуатируемых жилых зданий в зоне действующих инженерных коммуникаций.

  - Перед выполнением работ управляющая компания оформляет акт сдачи объекта в производство работ. После выполнения ремонта производитель работ  оформляет акт ввода объекта в эксплуатацию с участием  представителей управляющей компании и подрядной организации.

  - Производитель работ при сдаче объекта предоставляет гарантию на выполненные работы сроком – 3 года.

- Производство работ.

  - Асфальтобетонные покрытия следует разбирать путем вырубки (срезки фрезой) или взламывания асфальтобетона с последующим использованием его для исправления планировки профиля.

  - Щебеночные и гравийные покрытия следует разбирать, избегая загрязнения этих материалов нижележащим грунтом, с последующим повторным их использованием.

  - Засыпку провалов произвести из материала асфальтобетонного лома толщиной до 20см.

  - Рабочие чертежи разрабатывает производитель работ и согласовывает их у Заказчика. Рабочие чертежи выполняются на основании геодезической съемки и  должны предусматривать отвод поверхностных вод с дворовой территории и технического подполья здания.

  - Производитель работ в процессе выполнения и сдачи  работ должен составлять исполнительную документацию, которая включает следующее: исполнительные чертежи (топографию с продольным и поперечным разрезами, исполнительные съемки: после устройства щебеночного основания (лом) и после устройства асфальтобетонного покрытия с указанием объемов и расчетов площадей), общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых  работ, акты испытаний контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия.

  - Конструктивные слои должны быть устроены в соответствии со СНиП   3.06.03-85 «Автомобильные дороги», должна быть выдержана правильно геометрия продольного и поперечного профиля асфальтобетонного покрытия во избежание скопления воды во время паводков, дождей и прочих неблагоприятных погодных условий и выполняться из материалов:

  - Исправление основания – выполнить без добавления нового материала с использованием асфальтобетонного лома до 70%.

  - Засыпку провалов  выполнить из асфальтобетонного слоя до 30%.

  - обработка основания – из жидкого битума или битумной эмульсии – в соответствии с ГОСТ 22245-90,

  - покрытие - из горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси (тип Б) в соответствии с ГОСТ 31015-2002, толщиной 60 мм.

  - Асфальтобетонное покрытие допускается укладывать только в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С.

  - Производитель работ  обязан своевременно производить вывоз строительного мусора с дворовых территорий.

  - Производитель работ обязан предоставить сертификаты и технические условия на применяемые материалы.

  - Работы должны выполняться согласно требованиям: СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами пожарной безопасности в РФ», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

  - Сметная документация разработана с учетом расходов на добавленную стоимость 20%.

  - Стоимость МТР определена по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие платежные  документы (счета – фактуры, товарно-транспортные накладные) на смонтированное оборудование и материалы.

  - Время выполнения работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ. Работы выполнять с учетом температурного режима в соответствии с технологией выполняемых работ и  с учетом характеристик выполняемых материалов.

  - Стоимость работ может быть скорректирована в пределах общей стоимости работ на зданиях, предусмотренных программой работ.

Генеральный директор

ООО «Будущее»                                                                                                О.Б. Арапова