ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Заполярный жилищный трест»
_________________ О.Б. Арапова
«___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для капитального ремонта (сохранения объекта культурного наследия) многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 5

Заказчик (владелец ТУ): ООО «Заполярный жилищный трест»

Исполнитель (проектно-изыскательская организация): определяется по договору.

### Основание для выдачи ТУ

Здание находится в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. В процессе эксплуатации выявлены признаки растепления грунтов основания, что привело к уменьшению несущей способности железобетонных фундаментных столбов (уменьшение площади опирания), неравномерным осадкам и деформациям несущих конструкций. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Требуется разработка обоснованного проекта для восстановления и долговременного сохранения устойчивости здания.

### 1. Цель выполнения работ

Обеспечить получение достоверных инженерно-геокриологических данных и на их основе разработать проект капитального ремонта (мероприятий по сохранению) с обоснованием выбранного технического решения (термостабилизация и/или инъекционное упрочнение грунта, усиление фундаментов), которое гарантирует устойчивость здания на расчетный срок не менее 50 лет при сохранении статуса ОКН. Проектная, сметная документация и результаты изысканий должны получить положительные заключения государственной экспертизы.

### 2. Состав и объем работ (в соответствии с утвержденной НМЦК)

#### 2.1. Инженерно-геологические и геокриологические изыскания

- Бурение скважин: не менее 8 скважин глубиной до 15 м (с отбором монолитов мерзлых грунтов с контролем температуры).

- Полевые работы: термометрия скважин, определение глубины сезонного оттаивания, оценка современного температурного режима грунтов.

- Лабораторные работы (обязательно для мерзлых грунтов):

  - Физико-механические свойства при отрицательных температурах.

  - Сопротивление срезу по поверхности смерзания «грунт-бетон» (ключевой параметр).

  - Эквивалентное сцепление (метод шарикового штампа).

  - Коэффициенты оттаивания и сжимаемости при оттаивании.

  - Коррозионная агрессивность грунтов к бетону и арматуре.

- Результат: Отчет с расчетными характеристиками для двух групп предельных состояний (доверительная вероятность 0,95 и 0,85) + прогноз изменения температуры грунтов на 50 лет с учетом теплового влияния здания и климатических изменений.

#### 2.2. Обследование технического состояния здания

- Визуальное и детальное инструментальное обследование несущих конструкций, особое внимание – фундаментным столбам, перекрытиям над подпольем, узлам примыкания стен.

- Шурфовка: не менее 5 шурфов для натурного осмотра подошвы фундаментов и грунтов основания.

- Инструментальные методы: прочность бетона (механические/ультразвуковые), определение армирования, геодезическая съемка осадок.

Результат: Заключение с категориями технического состояния и оценкой фактической несущей способности фундаментов с учетом оттаивания грунтов.

#### 2.3. Разработка проектной документации (стадия П) и рабочей документации (стадия Р)

Документация должна содержать следующие обоснованные решения:

- Усиление существующих фундаментных столбов (железобетонные рубашки, увеличение подошвы, торкретирование) в соответствии с СП 349.1325800.2017, СП 28.13330.

- Стабилизация грунтов основания (выбрать и обосновать один или комбинацию методов):

  - Инъекционное упрочнение (силикатизация, смолизация) – предпочтительно при уже произошедших осадках.

  - Термостабилизация с помощью СДОУ (сезонно-действующих охлаждающих устройств) – как дополнение или основной метод при отсутствии активных деформаций.

- Автоматизированная система геотехнического мониторинга (ГТМ) II уровня (термометрия, датчики осадок, онлайн-передача данных).

- Разделы ПД: ПЗ, ПОЗ, КР, Смета (ресурсно-индексным методом по ФСНБ-2022), иная документация (обоснование выбранной технологии стабилизации).

- Сметная документация: в соответствии с Методикой №421/пр, с учетом зимнего удорожания (5,94%), временных зданий, резерва 2%.

#### 2.4. Научно-техническое сопровождение (НТС)

- Выполнить независимое 3D-моделирование системы «здание-фундамент-мерзлое основание» в сертифицированном отечественном программном обеспечении (например, «ФИДЕСИС», «ЛИРА-САПР» с модулями геотехники, «SIMFEM» или иное ПО, включенное в реестр отечественного ПО Минцифры РФ). Использование импортного ПО (PLAXIS, MIDAS, Z_Soil и аналогов) не допускается – государственная экспертиза не примет такие расчеты.

- Провести верификацию расчетов, выполнить прогноз изменения напряженно-деформированного состояния на 50 лет с учетом потепления климата (+2°С) и работы проектных мероприятий.

- Выдать заключение о надежности и достаточности предлагаемых технических решений.

#### 2.5. Государственная экспертиза и согласование ОКН

- Получение положительного заключения КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» по:

  - результатам инженерных изысканий;

  - проектной документации (включая проверку обоснования сохранения устойчивости здания на многолетнемерзлых грунтах);

  - сметной стоимости работ (проверка достоверности).

- Оформление разрешения (согласования) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в Службе по охране объектов культурного наследия Красноярского края. Подачу документов и оплату экспертизы (госпошлины) по ОКН осуществляет Подрядчик из средств субсидии (включено в смету).

Результат: Положительное заключение госэкспертизы (изыскания + ПД + смета) и действующее согласование ОКН являются обязательными условиями приемки завершенного этапа «Проектная документация».

### 3. Требования к исполнителю и привлекаемым лицам

- Допуск СРО на проектирование и инженерные изыскания (у генподрядчика).

- Лицензия Минкультуры РФ на сохранение ОКН – требуется для организаций (субподрядчиков), которые непосредственно выполняют работы, связанные с предметом охраны (обследование, проектирование мероприятий по сохранению). Генеральный подрядчик вправе привлечь таких субподрядчиков, но обязан обеспечить наличие у них действующей лицензии на весь период работ.

- Квалификация кадров: не менее 2 специалистов с ученой степенью (д.т.н./к.т.н.) в области геокриологии или механики грунтов, с опытом работы в Норильском промрайоне ≥5 лет (в штате или по договору ГПХ).

- Программное обеспечение: только отечественное, включенное в реестр отечественного ПО (примеры: «ФИДЕСИС», «ЛИРА-САПР» с геотехническими модулями, «SIMFEM», «СКАД» и др.). Расчеты в импортных программах не принимаются.

### 4. Сроки выполнения работ (общий срок – до 20.11.2026)

| Этап | Содержание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа работ (согласована с Заказчиком) | 20 дней с даты договора |
| 2 | Инженерные изыскания + обследование (отчеты) | до 30.07.2026 |
| 3 | Проектная документация (стадия П) + отчет НТС | до 30.08.2026 |
| 4 | Передача документации в госэкспертизу | до 10.09.2026 |
| 5 | Получение положительного заключения госэкспертизы (изыскания + ПД + смета) + согласование ОКН | до 15.11.2026 |
| 6 | Рабочая документация (стадия Р) с учетом замечаний экспертизы | до 20.11.2026 |

Общий срок выполнения всех работ по договору – до 20 ноября 2026 года включительно.

### 5. Состав и форма отчетности

На бумажном носителе (3 экз.) и в электронном виде (USB-флеш):

- Отчет по ИГИ, заключение по обследованию, ПД и РД (формат PDF + редактируемые DWG, MS Excel, Grandsmeta XML).

- Копия положительного заключения государственной экспертизы (изыскания, ПД, смета).

- Копия согласования (разрешения) на проведение работ по сохранению ОКН.

### 6. Гарантии

Исполнитель гарантирует, что разработанная проектная документация обеспечит достижение цели сохранения устойчивости здания при соблюдении технологии производства работ. Гарантийный срок качества выполненных проектных работ – 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта капитального строительства.

Разработал:
Специалист

ООО «Заполярный жилищный трест» ________________ / А.С. Ахметов /
«___» ________ 2026 г.